升级方法

打开软件

在升级文件中找到Ebyte_DFU_Tool V1.2.exe，双击打开

将设备与电脑进行连接

使用USB转RS232或USB转RS485与设备进行连接

485接线方式：A接A，B接B

232接线方式：TX接RX,RX接TX,GND接GND

将USB转232 或者 USB转485与电脑连接

如没有驱动请进行下载

将软件中端口选择为当前与电脑连接的USB转接口，并打开

点击固件导入，导入对应固件包

点击开始升级

设备接通电源，开始升级