EWM104-BT57U固件升级说明

固件升级说明

一、前提条件

产品已通过首次烧录方式完成了固件下载。否则内部无引导程序将无法触发后续升级过程

二、升级过程

（1）串口助手发送AT指令

正常情况下EWM104-BT57 USB插入电脑后会出现串口，选择该串口并发送指令 AT+IAP，此时EWM104-BT57会自动断开串口并进入升级状态

- 发现设备

- 打开生产资料内附带的EWM104-BT57 固件升级工具，并点击查找设备，此时能发现进入升级状态的EWM104-BT57

- 下载文件

- 点击指定下载文件，选择产品对应的上位机可用升级固件(注意与首次烧录固件有区别)

- （4）程序下载

- 点击程序下载按键即可，随后自动完成升级过程。注意该过程较慢，一般需要2分钟左右。

三、升级后确认固件

- 完成固件升级的EWM104-BT57需要重新插拔USB上电，随后会出现串口，使用串口助手发送版本读取指令 AT+VERSION?